Технические требования к услугам обеспечения каналов передачи данных
с устройств ПМП, связывающихся с информационной системой «Персональные медицинские помощники» напрямую с использованием каналов связи стандарта GSM, для операторов мобильной связи

Требования к зоне покрытия и каналам передачи информации

Оператор мобильной связи (далее – Оператор) должен иметь широкое покрытие, чтобы обеспечивать связь в любых населенных пунктах Российской Федерации и Республики Беларусь, включая районы с численностью населения от 500 человек.

Каналы передачи данных, организованные в сетях беспроводной мобильной (сотовой) связи, должны соответствовать следующим стандартам беспроводной передачи данных не ниже GSM (включая 2G, 3G, LTE, 4G, 4G+ и т.д.)

Условия тарификации

С целью организации ограничений скорости и объема передачи трафика в зависимости от вида устройства ПМП, должны быть предусмотрены варианты тарификации, в зависимости от типа абонентского устройства:

А. Тарифный план для устройств с единичной фиксацией данных, не использующих потоковую запись, такие как тонометры или глюкометры. Характеристики тарифа:

- Средняя скорость передачи данных – 64 Кбит/с;

- Гарантированная минимальная скорость передачи данных – не менее 48 Кбит/с;

- Месячный лимит трафика – 50 Мб.

Б. Тарифный план для устройств длительного мониторинга, использующих потоковую запись (такие как аппараты ЭКГ или фетальные мониторы). Характеристики тарифа:

- Средняя скорость передачи данных – 256 Кбит/с;

- Гарантированная минимальная скорость передачи данных – не менее 100 Кбит/с;

- Месячный лимит трафика – 8 Гб.

Тарифные планы Оператора должны поддерживать все виды роуминга. Оператор должен обеспечивать возможность дистанционной смены тарифного плана (в т.ч. включения роуминга) через API личного кабинета.

Требования к маршрутизации интернет-трафика

Все тарифные планы ПМП должны обеспечивать непрерывную работу с целевыми адресами информационной системы «Персональные медицинские помощники»:

- Адрес продуктивной и тестовой среды – https://ppma.ru (включая домены 3-го уровня) (IP-адрес: 188.128.87.27)

Маршрутизация трафика должна осуществляться в пределах сетей передачи данных интернет-провайдеров Российской Федерации (не допускается маршрутизация через зарубежные серверы, за исключением роуминга).

Доступ представляется исключительно к целевым адресам (запрет передачи для не-целевых адресов).

Требования к API личного кабинета

Требуется предоставлять API личного кабинета оператору ИС ПМП с выделенным ключом для управления услугами. API должен предоставлять возможности обмена с ИС ПМП следующими данными:

- Предоставление перечня СИМ-карт с указанием тарифного плана, даты и IP-адреса последней активности и типом устройства, на котором используется СИМ-карта (по данным Единого портала Государственных услуг);

- Предоставление перечня тарифных планов;

- Смена тарифного плана для СИМ-карты;

- Предоставление объем трафика по СИМ-карте за переданный период (до 1 года).

Должен быть предоставлен и доступен в режиме 24/7 чат с технической поддержкой Оператора или телефон для связи для решения оперативных вопросов, а также электронная почта технической поддержки Оператора для регистрации инцидентов.